UPUTA ZA OTVARANJE PORTOVA

THOMPSON Speedtouch 780 WL

Speedtouch CPE

Uvod u port forwarding

Port forwarding je prosljeđivanje vanjskih portova na Internetu prema nekom računalu unutar LAN-a. Time činimo servise (npr: HTTP, FTP, DNS server) unutar LAN-a dostupnima preko Interneta.

Za pravilno podešavanje port forwarding-a potrebno nam je znati na kojem se portu ili dometu portova pokreće naš interni servis te na kojem portu želimo isti servis napraviti dostupnim preko Interneta te koji protokol koristi naš servis (TCP ili UDP).

Uobičajeno se servisi pokreću na tzv. well-known i registered portovima (portovi specificirani od strane IANA-e) i

Popis najčešće korištenih servisa:

| Servis | Port / Protokol |
| --- | --- |
| HTTP FTP SSH Telnet DNS TFTP SMTP POP3 IMAP3 HTTPS PPTP (Windows VPN) Remote Desktop IRC server Xbox Live IPSEC | 80 / TCP 20 – 21 / TCP 22 / TCP 23 / TCP 53 / TCP & UDP 69 / UDP 25 / TCP 110 / TCP 220 / TCP & UDP 443 / TCP 1723 / TCP 3389 / TCP 6667 / TCP 88 / UDP 500 / UDP |

Popis svih portova se može pronaći na http://www.iana.org/assignments/port-numbers.

Konfiguracija port forwardinga za određene servise na Speedtouch CPE uređajima preko web sučelja

- 1. Kreiranje servisa na CPE-u (primjer kreiranja HTTP-a i FTP-a)

Kreiranje HTTP-a:

- • Protocol i Trigger Protocol – izabrati na protokol na kojem radi servis

  - o HTTP radi na TCP

- • Port range – izabrati port (ili domet portova – ako se radi samo o jednom portu upisati jedan te isti)

  - o HTTP radi na portu 80

- • Translate To i Trigger Port – ostaviti prazno

- • Klikni Add

- • Nakon dodavanja portova u servis, pokazat će se ovakav prozor.

- • Klini Apply.

Kreiranje FTP-a:

- • Protocol i Trigger Protocol – izabrati na protokol na kojem radi servis

  - o FTP radi na TCP

- • Port range – izabrati port (ili domet portova – ako se radi samo o jednom portu upisati jedan te isti)

  - o FTP radi na portu 20 i 21

- • Translate To i Trigger Port – ostaviti prazno

- • Klikni Add

- 2. Pridjeljivanje servisa na računala

Preporučeno je da serveri (računala koja pokreću servise i na koje se radi mapiranje portova imaju ručno) – statički konfigurirane IP adrese !

Pod Game or Application izaberemo servis koji smo prije kreirali te pod Device izaberemo računalo na koje želimo mapirati port.

Pod device će pisati pravi ime računala ukoliko računalo koristi NetBIOS (Windows file sharing). Na ostalim računalima će ime biti Unknown-MAC-adreesa !!!

Konfiguracija port forwardinga za sve servise na Speedtouch CPE uređajima

Forwardanje svih portova na jedno računalo nije preporučljivo zbog sigurnosnih razloga !! Uz ovu kombinaciju, preporučljivo je imati firewall na računalu.

- 1. Kreiranje servisa na CPE-u:

- • Protocol i Trigger Protocol – izabrati Any

- • Port range – izabrati range 1-65534

- • Translate To i Trigger Port – ostaviti prazno

- • Klikni Add

- • Nakon dodavanja portova u servis, pokazat će se ovakav prozor.

- • Klini Apply.

Pridjeljivanje servisa na računalo

Preporučeno je da server (računalo koja pokreću servise i na kojeg se radi mapiranje portova) ima ručno – statički konfiguriranu IP adresu u rangeu 192.168.100.2 - 192.168.100.10 !

Pod Game or Application izaberemo servis koji smo prije kreirali te pod Device izaberemo računalo na koje želimo mapirati port.

Pod device će pisati pravi ime računala ukoliko računalo koristi NetBIOS (Windows file sharing). Na ostalim računalima će ime biti Unknown-MAC-adreesa !!!

CARDSHARING OTVARANJE PORTOVA

By PERFECT SAT TEAM

Prilikom samog instaliranja uređaja, router ima defultne postavke IP 192.168.100.1 , te vam je to bitno da upišete u Napredne postavke / Postavke komunikacije na vašem image pod Nameserver i gateway , a isto tako vašem dreamu ili nekom drugom uređaju koji koristite dodijelite neki Ip u rasponu od 192.168.100.2 – 192.168.100.10, te nakon toga resetirajte uređaj.

Samim spajanjem uređaja poslije ovakve konfiguracije na router, isti će ga prepoznati i dodijeliti mu oznaku tipa ovoga:

Kao što vidite ja imam bežičnu vezu WLAN i ona mi je prepoznata po nazivu računala i ima Ip 192.168.100.1 kapo što možete vidjeti i na slici ispod:

Pošto ja koristim dva (2) dreamboxa za sharing sa različitim emulatorima na 1 dyndns adresu oni su i prepoznati:

Kao što se i vidi ovo je moj box koji radi na CCcam, a ovo plavo ispod gdje piše Conection sharing su otvoreni portovi za njega. Svaki sam port posebno otvarao i davao imena kao što vidite , no o tome kasnije.

Isto tako prepoznao mi je i drugi uređaj tj dream koji radi na gbox emulatoru. Vidi sliku ispod:

Ovo plavo ispod gdje piše gbox to je otvoren port, a to idemo sada napraviti:

Kad smo to riješili idemo dalje:

Uđemo preko našeg browsera na adresu http://192.168.100.1, i on će vas pitati korisničko ime i lozinku. Po defultu i nakon svakog resetiranja to je Administrator – Administrator, a poslije to možete promijeniti na TOOLBOX / User Managment i pod

Imate Change my pasword, pa ako vas je volja mijenjajte koliko hoćete i šta hoćete

Vidi sliku dolje:

Kad smo to riješili idemo sada na OTVARANJE PORTOVA za sharing

Idemo na Toolbox / Game & Application Sharing

Pa onda na create a new game or application

I dobit ćemo nešto ovako:

Mi umjesto HTTP only napisat ćemo Gbox i otvoriti port za Gbox: meni je to port UDP 4000

Znači vama će biti gore ime Gbox i ovdje umjesto TCP stavite UDP is voj port, moj je 4000 i to onda izgleda ovako:

Kad smo otvorili port onda ga moramo pridodati uređaju tj dreamu kojije prepoznat, za razliku od siemensa 555 gdje smo mogli svaki port pridodati određenom Ip, ovdje je slučaj za sam uređaj.

Idemo na Assign a game or application to a local network device i port gbox koji smo sada otvorili pridodamo dreamu koji pokreće gbox kao emulator:

Vama će ovdje pisati gbox i pridodajte ga uređaju tj dreamu na kojem radi Kod mene je ovako:

Isto tako napravite i za CCcam SAMO PAZITE

Za razliku od gbox koji koristi UDP portove, CCcam koristi TCP, ali nije to sve ima još jedna caka na koju morate paziti. CCCam port po defultu je 12000, a još ako koristite CCcamInfoPHP od našeg člana i moga prijatelja @toogoody koji koristi port po defultu 16001, a ovaj uređaj od ISKON providera ima mogućnost otvaranja portova samo do 9999 te isti onda neće raditi. Riješit ćete to tako da otvorite manje portove za CCcam kao što sam morao i ja.I nezaboravite to promijeniti u CCcam. cfg!!!!!

# #

###############################################

##### #####

### Config File Created by Allain ###

### www.perfect-digitalsat.com ###

##### ©2007 PERFECT SAT TEAM #####

###############################################

###############################################

###############################################

#### Config ####

###############################################

# SERVER LISTEN PORT : #

SERVER LISTEN PORT : 6666

ALLOW WEBINFO: yes

ALLOW TELNETINFO: no

WEBINFO USERNAME : xxxxx

WEBINFO PASSWORD : xxxxx

#TELNETINFO USERNAME : USER

#TELNETINFO PASSWORD : PASS

#TELNETINFO LISTEN PORT : 9000

WEBINFO LISTEN PORT : 9001

Ja sam znači promijenio u manje i to radi OK.

Također još jedan savjet kad budete otvarali portove za svaki posebno otvorite bolje je, jer imate tamo mogućnost od – do stavite port koji otvarate samo.

Da ne ponavljam otvaranje portova za cccam je isto kao i za Gbox

Ja sam otvorio port TCP 6666 i TCP port 9001 kao što vidite gore u mome cfg i što je najvažnije pridosdao ih dreamu koji radi na cccam

TO NEZABORAVITE KAD OTVORITE PORT DA ISTI PRIDODATE UREĐAJU

Evo slike moje za CCcam

Znači posebno sam otvorio port TCP 7776 i nazvao ga CCcam , te port TCP i nazvao ga CCcam 1

Znači ja sada imam ovootvoreno na ruteru :

I eto ga spremno sve , daljinski u ruke i uživajte.

Ako nemate update dyndns u vašem dreamu , isto možete i u ruter staviti

Kao što slika pokazuje Toolbox / Dynamic DNS pa desno na vrhu imate configure (vidi sliku)

I podesite tj. Upišite vaše podatke USER i PASS sa dyndns servera, vašu dyndns adresu, i ne zaboravite čekirati Internet enable Vidi sliku

I to je to ljudi.

Postoji mogućnost da se ruteru promijeni Ip adresa da nebude 192.168.100.1, nego 192.168.1.1 kao to bi trebalo riješiti problem portova iznad 9999 ali sa ovim sw neće 2 dana sam provjeravao

Inače što se tiče same usluge , barem kod men, moj provider ISKON Internet daje ovaj ruter uz Iskon DUO uslugu, znači i telefon i Internet. Dobra stavr je kad se ruter resetira ili kad nestane struje, nije više potrebno upisivati vaše podatke, nego to provajder automatizmom odradi, a i novi sw ubaciuje sam provider, tako da je ležarina.

Nakon reseta ili nestanka struje ako izgubi podatke, vaše je samo da ponovo otvorite port i pridodate ga uređaju i upišete u ruter vaš dyndns što i nije obavezno

Ukratko OK palac gore za ISKON i ruter , a nadam se da će neki noviji sw podržavati portove iznad 9999.

@Allain

PERFECT SAT TEAM www.perfect-digitalsat.com